山东岱岳制盐有限公司

宿舍楼改造项目

询比价文件

项目编号：DYZYZHB20240319-01

山东岱岳制盐有限公司

2024年3月19日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司宿舍楼改造项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司宿舍楼改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司宿舍楼改造，共计64间宿舍，为交钥匙工程，具体施工内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间洗手台拆除 | 1.人工保护性拆除卫生间洗手台 2.垃圾清理并外运 | 套 | 64 |
| 2 | 卫生间马桶拆除 | 1.人工保护性拆除卫生间马桶 2.垃圾清理并外运 | 套 | 64 |
| 3 | 零星拆除 | 1.管道拆除、灯、线等拆除 2.垃圾清理并外运 | 间 | 64 |
| 4 | 活节双球阀 | 1.材质、规格：DN40铜球阀 | 个 | 16 |
| 5 | 配电箱 | 1.安装方式：上墙安装 2.型号、配置：空开1个；32A 2P漏保10个；电表10块；100A三 相 | 套 | 4 |
| 6 | 配电箱 | 1.安装方式：上墙安装 2.型号、配置：空开1个；32A 2P漏保6个；电表6块；100A三相 | 套 | 4 |
| 7 | 卫生间洗手盆 | 1.材质、规格：石英石 1100*600mm 2.其他：制作、安装 | 套 | 64 |
| 8 | 马桶 | 1.材质：瓷质马桶 2.其他：购买、安装含所有辅材 | 套 | 64 |
| 9 | 水表 | 1.规格：DN25水表 | 块 | 64 |
| 10 | 五孔插座 | 1.名称；明装五孔插座 | 个 | 256 |
| 11 | 开关 | 1.名称；暗装双开开关 | 个 | 64 |
| 12 | 三孔带开关孔插 座 | 1.名称：三孔带开关孔插座 (16A用于空调) | 个 | 64 |
| 13 | 铜芯线 | 1、村质、规格；4mm²铜线更换 | m | 7680 |
| 14 | 铜芯线 | 1.材质、规格；2.5mm²铜线更换 | m | 2560 |
| 15 | 线槽 | 1.材质、规格；PVC线槽安装 (30mm) | m | 1920 |
| 16 | 吸顶灯 | 1.材质、规格：LED DN300 30W 吸顶灯 2.样式自选 | 个 | 192 |
| 20 | 水管 | 1.材质、规格：DN 40 PPR 2.安装方式：热熔连接 | m | 192 |
| 21 | 水管 | 1.材质、规格：DN 25 PPR 2.安装方式：热熔连接 | m | 320 |
| 22 | 活节球阀 | 1.材质、规格：DN25铜球阀 | 个 | 64 |

3.2 以上施工量为预估量，实际施工量以最终验收数量为准；

施工所需的所有材料及人工均由投标方负责；

3.3 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价均应包含施工所需的所有材料、人工、工具及扎架子、脚手架等辅助施工设备；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、加工、运输、制造、安装、人工、辅助施工设备设施（吊车、脚手架及扎架子等）、安全施工、保养、保险、税费、验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具3%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 施工所需的护罩材料需由招标方确认后方可进行施工。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月23日上午9:30。

2、开标时间：2024年3月23日上午9:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年3月23日上午9:30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年3月23日上午9:30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：材料到厂后15日历天内施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年3月19日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 宿舍楼改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 宿舍楼改造项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 宿舍楼改造 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：具体报价内容详见

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：分项报价单

- 分 项 报  价 单

工程名称：山东泰安岱岳制盐有限公司职工宿舍改造工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间洗手台拆 除 | 1.人工保护性拆除卫生间洗手台 2.垃圾清理并外运 | 套 | 64 |  |  |
| 2 | 卫生间马桶拆除 | 1.人工保护性拆除卫生间马桶 2.垃圾清理并外运 | 套 | 64 |  |  |
| 3 | 零星拆除 | 1.管道拆除、灯、线等拆除 2.垃圾清理并外运 | 间 | 64 |  |  |
| 4 | 活节双球阀 | 1.材质、规格：DN40铜球阀 | 个 | 16 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1.安装方式：上墙安装 2.型号、配置：空开1个；32A 2P漏保10个；电表10块；100A | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 1.安装方式：上墙安装 2.型号、配置：空开1个；32A 2P漏保6个；电表6块；100A三相 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 卫生间洗手盆 | 1.材质、规格：石英石 1100*600mm 2.其他：制作、安装 | 套 | 64 |  |  |
| 8 | 马桶 | 1.材质：瓷质马桶 2.其他：购买、安装含所有辅材 | 套 | 64 |  |  |
| 9 | 水表 | 1.规格：DN25水表 | 块 | 64 |  |  |
| 10 | 五孔插座 | 1.名称；明装五孔插座 | 个 | 256 |  |  |
| 11 | 开关 | 1.名称；暗装双开开关 | 个 | 64 |  |  |
| 12 | 三孔带开关孔插 座 | 1.名称：三孔带开关孔插座 (16A用于空调) | 个 | 64 |  |  |
| 13 | 铜芯线 | 1、村质、规格；4mm²铜线更换 | m | 7680 |  |  |
| 14 | 铜芯线 | 1.材质、规格；2.5mm²铜线更换 | m | 2560 |  |  |
| 15 | 线槽 | 1.材质、规格；PVC线槽安装 (30mm) | m | 1920 |  |  |
| 16 | 吸顶灯 | 1.材质、规格：LED DN300 30W 吸顶灯 2.样式自选 | 个 | 192 |  |  |
| 20 | 水管 | 1.材质、规格：DN 40 PPR 2.安装方式：热熔连接 | m | 192 |  |  |
| 21 | 水管 | 1.材质、规格：DN 25 PPR 2.安装方式：热熔连接 | m | 320 |  |  |
| 22 | 活节球阀 | 1.材质、规格：DN25铜球阀 | 个 | 64 |  |  |

附表三：

### 商务偏离表

项目名称：  宿舍楼改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

技术偏离表

项目名称：   宿舍楼改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日